| 产品型号 | AP-68W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件版本 | V1.0 |  |  |
| 软件版本 | AP_68W_3.01.001 |  |  |
| 产品名称 | 吸顶式无线AP |  |  |
| 产品简介 AP-68W是一款吸顶式无线AP(接入点)，采用最新高通Atheros9531方案设计，运行频段为2.4GHz，采用MIMO、OFDM等技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率。设备采用低功率、低温芯片设计，内置高增益天线，专业提供高性能无线覆盖效果，覆盖面积高达2000平方米。 设备人性化吸顶式设计，美观大方，支持标准POE供电及外置电源供电双模式，可满足不同的环境应用需求。可广泛安装在酒店大堂、酒吧、中小企业、商场超市等场所。 |  |  |  |
| 产品特色 | 1. 高性能无线覆盖，信号更强更稳定 |  |  |
|  | 2. AC管理平台集中统一管理，安网云端平台权限统一下发。 |  |  |
|  | 3. 智能识别功能，可实现各设备之间用户数量、流量、无线信号有效均衡。 |  |  |
|  | 4. 多种工作模式，满足不同环境组网需求 |  |  |
| 产品规格 |  |  |  |
| 产品说明 | 产品型号 | AP-68W |  |
|  | 产品名称 | 300M 吸顶式无线AP |  |
|  | 安装方式 | 吸顶式 |  |
| 硬件规格 | 内存 | 128M |  |
|  | Flash | 16M |  |
|  | 网口 | 1个10/100M Base‐T RJ‐45 |  |
|  | 天线 | 内置高增益全向天线 |  |
|  | LED | WLAN、Power、LAN |  |
|  | 按钮 | Reset |  |
|  | 尺寸 | 128.8mm*29.8mm |  |
|  | 电源规格 | 标准POE 或DC：12V 1A |  |
|  | 出厂默认配置 | 192.168.0.1/admin/admin（如内网存在 DHCP Server， 则为动态 IP 接入） |  |
| 软件规格 | 无线模式 | IEEE 802.11b/g/n |  |
|  | 工作频段 | 2.4GHz |  |
|  | 无线速率 | 300Mbps |  |
|  | 无线发射功率 | 20dBm（可调） |  |
|  | 工作信道 | 1~13 |  |
|  | 工作模式 | 支持AP、路由、WDS |  |
|  | 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af |  |
|  | 网络接口配置 | 静态 IP、DHCP获取 |  |
|  | DHCP Server | 支持 |  |
|  | 无线 MAC 过滤 | 支持 |  |
|  | 加密方式 | 64/128位WEP等有效加密；WPA/WPA2高级安全加密； |  |
|  | SSID | 支持中文SSID、隐藏/隔离SSID |  |
|  | 带机量 | 30台左右（最佳：15~20人） |  |
|  | WEB 管理 | 支持 |  |
|  | AC 集中管理 | 支持 |  |
| 其它 | 工作环境 温度0度～40度 湿度10%～95%（无凝结） 存储环境 温度0度～40度 湿度10%～95% (无凝结) 包装内容 AP主机 包装清单 网线 安装指南 保修卡(合格证) 配件包(螺丝、螺丝墙套) |  |  |